JOURNEE DE FORMATION DES COMMISSAIRES ENQUETEURS DE L’YONNE

***************

Jeudi 8 Juin 2023

***************

CENTRE DE STOCKAGE DE L’AUBE (CSA)

***************

A l’occasion de cette année 2023, les commissaires enquêteurs de l’Yonne ont choisi de visiter le Centre de Stockage de l’Aube (CSA) exploité par l’Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs (ANDRA).

Lors de cette visite, 8 commissaires enquêteurs de l’Yonne ont répondu à cet appel auxquels se sont joints la représentante du Tribunal Administratif de Dijon, le président de la Compagnie des Commissaires Enquêteurs de Bourgogne (CCEBo), le vice-président de la compagnie régionale en charge de la formation ainsi que le référent à la formation, soit 12 personnes au total.

Le Centre de Stockage de l’Aube (CSA) est le deuxième centre de stockage de surface des déchets radioactifs construit en France destiné à accueillir des déchets de faible et moyenne activité à vie courte (FMA-VC).

La chargée de communication du CSA de l’Aube a tout d’abord présenté l’ANDRA qui est un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle des ministres chargés respectivement de l’énergie, de la recherche et de l’environnement avec pour mission de trouver, mettre en œuvre et garantir des solutions de gestion sûres pour l’ensemble des déchets radioactifs français afin de protéger les générations présentes et futur du risque que ces déchets présentent.

Des informations très utiles ont été ensuite données sur les cinq catégories de déchets radioactifs définis par la réglementation :

- Déchets de très faible activité (TFA)

- Déchets de faible et moyenne activité à vie courte (FMA-VC)

- Déchets de faible activité à vie longue (FA-VL)

- Déchets de moyenne activité à vie longue (MA-VL)

- Déchets de haute activité (HA)

Le CSA de l’Aube est concerné seulement par le stockage des déchets radioactifs de faible et de moyenne activité avec une durée de vie courte (FMA-VC).

NB : certains déchets principalement hospitaliers ont une période radioactive inférieure à 100 jours. En raison de leur durée de vie très courte, ces déchets sont entreposés sur place, de quelques jours à quelques mois, temps suffisant pour que la radioactivité disparaisse naturellement

Les déchets FMA-VC sont majoritairement (pour près des trois quarts d’entre eux), des petits équipements contaminés lors de la maintenance (gants, vêtements, outils …) et l’exploitation d’installation nucléaire françaises (traitements d’effluents liquides ou gazeux). Certains peuvent également provenir de laboratoire de recherche, d’hôpitaux, d’universités ou d’opérations d’assainissement et de démantèlement.

Ces déchets contiennent essentiellement des radionucléides à vie courte (période radioactive inférieure ou égale à 31 ans). Ils peuvent également contenir des radionucléides à vie longue mais dans des quantités très limités. Du fait de la décroissance radioactive, on considère que l’impact des déchets radioactifs à vie courte est négligeable au bout de 300 ans.

CHIFFRES CLEFS

- Exploitation depuis 1992

- Site sur 95 hectares dont 30 hectares réservés au stockage

- 1 millions de m3, capacité de stockage autorisée

- 280 171 m3 de colis de déchets stockés depuis fin 2013 (28 % de la capacité totale autorisée)

- 123 ouvrages de stockage fermés fin 2013 (environ 420 sont prévus à terme)

- Impact radiologique du CSA évalué à 0,00097 micro Sievert (µSv) soit plus de 100 000 fois inférieur à la limite réglementaire et à l’impact moyen de la radioactivité naturelle en France

Après l’exposé de l’itinéraire d’un déchet FMA-VC (production, préparation des colis, livraison des colis au CSA, arrivée sur le centre de stockage, traitement de certains colis avant stockage), les commissaires enquêteurs ont ensuite eu l’opportunité de visiter les installations en béton du CSA où sont stockés les colis de FMA-VC.

Les problématiques industrielles de compactage de certains fûts métalliques (contenant des vinyles, gants …) pour en réduire le volume, ont été présentées ainsi que les modalités d’injection du mortier dans des caissons métalliques de grande taille pour les déchets les plus volumineux.

Les commissaires enquêteurs ont été ensuite informés des conditions de traçabilité (identification des colis par un code-barres) dans le but de conserver la mémoire pour les générations futures, notamment au moyen d’archives constituées de papier permanent (d’une durée de vie de 600 à 1 000 ans) déposées aux Archives nationales.

Cette journée de découverte du Centre de Stockage de l’Aube a permis un large débat sur le sujet sensible des déchets radioactifs, notamment sur les mesures de sûreté des stockages ainsi que de la protection de l’homme et de l’environnement sur le long terme.

Jean-Paul MONTMAYEUL